GPS - Global Positioning System

- 24 satelitov v parih (višina 20.200 km, obhodni čas 12h)

- Zemeljske nadzorne postaje (upravlja Ministrstvo za obrambo ZDA)

- GPS sprejemnik

Delovanje

- Določitev položaja z merjenjem oddaljenosti od 3 satelitov

- Oddaljenost: merjenje časa potovanja radijskih signalov od satelitov

2 frekvenci (civilna (1575.42 MHz) in vojaška - kodirana),

- Problem točnega časa -> potrebni so 4 sateliti

- 3D / 2D način

- Diferencialne meritve

- Meritve z uporabo obeh frekvenc: odpravljanje vpliva atmosfere

GPS sprejemnik kot (elektronski) inštrument: napake, okvare, baterije

- GPS  karta: obvezno razen izjemoma (obvezno poznavanje orientacije)

- GPS  računalnik: brez skoraj neuporabno in zelo neudobno

- Prenos navigacijskih točk iz karte v GPS (Garmin protokol, Waypoint)

- Prenos navigacijskih točk in dnevnika poti iz GPS (Garmin p., Waypoint)

- Sledenje v realnem času (NMEA protokol)

Digitalne karte (vektorske, rastrske - skenirane)

- Prednosti (zajemanje koordinat, risanje) / Slabosti (potreben računalnik…)

Vrste napak

Pričakovana natančnost (EPE, Accuracy  ~  +/-10m)

- Natančnost meritve oddaljenosti satelitov - statistična napaka (UERE) +/-5m

- Netočnost ur na satelitih

- Netočnost podatkov o orbitah satelitov

- napaka sprejema (termični šum, matematični model)

- Geometrijska napaka (HDOP  ~  2,0 - 2,5)

- Umetno povečana napaka s strani ZDA (SA - Selective Availability) (+/-100m)

Druge napake in težave GPS

- Položaj antene: horizontalen, v avtu blizu šipe, na terenu čim višje.

- Slabljenje signala pod drevesi: manj satelitov, slabša geometrija, trenutna izguba posameznih signalov, "izleti" (do 20m)

- Inicializacija (potreben čas za prenos podatkov, težave pri gibanju)

- Prehodni pojavi (na začetku meritve, ob slabih razmerah) (do 200m)

- Atmosferski efekti (4m in več)

- Odboji: v soteskah, pod stenami, v mestih (1-20 m)

- Problem 2D meritev (do 500m)

- "Battery save mode": izgubljanje satelitov v slabih razmerah.

Kartografija

- Model zemlje: Elipsoid / geoid.

- Položaj na zemlji - geografske koordinate (geogr. širina in dolžina) - ni enolično določen.

- WGS84 referenčni sistem (datum) / lokalni referenčni sistem (datum)
(različen elipsoid, različno izhodišče).

- Transformacije med referenčnimi sistemi (popolne, poenostavljene).

- Projekcije: Mekatorjeva ekvatorialna, Merkatorjeva transverzalna.

- UTM (Universal Transfersal Mercatorian) / Gauss-Krügerjeva projekcija
(različen ref. sistem, različno merilo na meridianu, različna širina cone)

- Kilometrska mreža.

- Geografski / magnetni / projekcijski sever.

Napake povezane s kartografijo

- Napačen referenčni sistem (Datum) (cca 500m vedno v isto smer)

- Napaka zaradi aproksimiranih transformacijskih parametrov (0-4m)

- Pričakovana točnost karte (glede na merilo, netočnosti vrisovanja) (25m)

- Napake pri skeniranju kart (papir, nelinearnost skenerja, rotacija...) (do 15m)

Napake povezane s kompasom

- Nekalibriran kompas

- Napačna nastavitev severa (geografski / projekcijski)

Viri

Joc Triglav: Geomatika, mozaik merskih metod (posebna izdaja revije Življenje in tehnika), Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1996.

Usenet konferenca sci.geo.satellite-nav (strežnik: news.arnes.si).

http://joe.mehaffey.com/   Najobsežnejša zbirka povezav na različne spletne strani, posvečene GPS tehnologiji.

http://celia.mehaffey.com/dale/   Zbirka navodil, pojasnil in odgovorov na različna vprašanja v zvezi z uporabo (predvsem Garminovih) GPS sprejemnikov.

http://www.edu-observatory.org/gps/   Mnogo strokovnih informacij o GPS (podrobnosti o izvoru napak...).

http://geography.miningco.com/   Informacije o kartografiji, projekcijah, mrežah...

http://www.garmin.com/  Domača stran proizvajalca GPS sprejemnikov Etrex.

http://www.tapr.org/~kh2z/Waypoint/   Waypoint - program za prenašanje navigacijskih točk in zapisov poti med računalnikom in GPS.

http://www.ctk.uni-lj.si/users/kunaver/gps/   Spletna stran, kjer se bo našla kakšna uporabna povezava, transformacijski parametri za GPS, programčki za preračunavanje med koordinatnimi sistemi ter nove verzije programske opreme za pregledovanje digitalnih kart Slovenije.

Avtor: Uroš Kunaver, E-mail: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si